Statut du Centre Régional des Télécommunications Météorologiques d’Alger-

CRT  d’Alger

A   INTRODUCTION :

Le Centre des Télécommunications de la Météorologie d’Alger, assure les

fonctions de Centre Régional de Télécommunications- CRT dans la Région I (ARI).

Le rôle et les fonctions de ce centre se résument comme suit :

- Au niveau National, collecte des données  en provenance des 76 stations météorologiques réparties à travers le territoire national ; le centre procède également au contrôle de ces données avant leur diffusion.

- Au niveau inter-régional, échange des données météorologiques entre

l’Afrique et Europe  (Alger – Toulouse et Alger- Madrid)

- Au niveau Africain et Moyen Orient ; échange des données avec les différents CMN et CRT auquel est relié ( Casablanca- Tunis- Dakar- Niamey- Le Caire et Djeddah).

B  Description des systèmes et moyens de commutation des messages météorologiques au niveau du CRT d’Alger

Les équipement AMSS du Centre Régional de Télécommunications d’Alger CRT de l’ARI, ont été renouvelés en 2004 par des systèmes puissants et de technologie récente, dotés de toutes les connectivités et protocoles de transmission suivant les recommandations de l’OMM. L’ Office a également équipé ses centres météorologiques régionaux par des équipements similaires que ceux du CRT d’Alger, pour permettre une meilleure circulation de l’information météorologiques et aussi pour secourir en cas de problème ( panne, séisme et autres anomalies) le CRT  d’Alger. Ce dispositif des Télécommunications de l’Office National de la Météorologie ALGERIE dispose des moyens suivants et fonctionne comme suit :

- Au niveau Central - CRT d’Alger

D’un système de commutation de messages météorologiques et de traitement avec 512 Mo de RAM et 72 Go de disque (avec tous les accessoires nécessaires à la transmission, périphériques et postes de travail de supervision, de contrôle et de traitement de l’information), qui fonctionne en mode secouru (HOT/STANDBY) et assure  :

- Echange de données et produits du Centre en qualité de Centre Régional des Télécommunications de la Région Afrique de l’O.M.M avec les correspondants internationaux.

- Collecte et traitement des données en provenance des stations météorologiques du  réseau national.

- Réception des produits satellites en provenance, de la station satellite  RETIM (visible et infrarouge), de la station satellite SADIS ( produits aéronautiques) et de la station satellite MSG (visibles et MDD).

- Diffusion des données et produits aux centres météorologiques régionaux, aux stations météorologiques du réseau, au réseau aéronautique RSFTA et aux différents usagers et utilisateurs de la météorologie.

- Le système assure les connectivites suivantes :

Le système supporte les protocoles suivants :RTC,X25,TGR,TCP/IP( Ftp, Socket

VPN, E-MAIL/Internet) et toute autre type de connectivité.

- Au niveau des deux (02) Régions Météorologiques d’Oran et de Constantine

Chaque région est équipée d’un système de commutation de messages météorologiques  pilote  secouru (HOT/STANDBY), doté des même fonctionnalités que le site central et qui assure :

- La collecte des données des stations météorologiques sous leur responsabilité et leurs diffusions vers le site central.

- La réception des données et produits en provenance du site central pour les besoins des prévisions locales et leur distribution au niveau régional vers les usagers et stations météorologiques du réseau.

- Le secours du site central en cas de problème pour la collecte et la diffusion de l’information météorologique.

- Ces deux (02) régions sont reliés au site central par des liaisons numériques à 64 Kbits/s en protocole TCP/IP et secouru par le réseau téléphonique commuté IP(RTC) et des liaisons SVC DZPAC à 19200 bits/s

3.   Au niveau des stations météorologiques du réseau

Toutes stations météorologiques du réseau national sont  équipées de moyens microinformatiques dotés d’une application pour la transmission et la réception des données en temps réel en utilisant les supports P&T disponibles (DZPAC, RTC IP ). Le taux de disponibilité des données au niveau du CRT d’Alger des stations météorologiques du réseau météorologiques national avoisine les 90%.

  - Moyens de réception de données et produits satellites.

Le  CRT d’Alger est également  équipé des moyens de réception satellites, qui sont intégrés dans le système de commutations de messages météorologiques et de traitement. Ces moyens sont :

- Un station de réception Satellite SADIS (secouru) : données aéronautiques

- Une Station de réception Satellite (secouru) RETIM : données et produits météorologiques.

- Une station de réception satellite MSG : tous les canaux infra rouge et visibles et vapeurs d’eau + MDD.

Dans le même cadre et pour le renforcement des capacités en secours, il est prévu durant l’année 2006 d’équiper les deux régions météorologiques de ces moyens de réception par satellites.

5.   Site Internet.

Le site Internet www.meteo.dz du CRT d’Alger est connecté par une liaison numérique haut débit à 2 Mb/s.

C.  Etat de fonctionnement du réseau du SMT avec le CRT d’Alger.

Réseau International (SMT).

Le CRT d’Alger exploite les circuits suivants sur le SMT :

- Deux 02 liaisons numériques en TCP/IP Ftp avec Toulouse, l’autre avec le Caire en voie de finalisation des tests.

- Trois(03)liaisons téléphoniques  en X.25.

- quatre(04)  liaisons  Télégraphiques

- Une (01) Liaison VPN Internet

1. Réseau principal.

Alger/Toulouse/Alger :

Liaison numérique 64 Kbps en protocole TCP/IP( IP direct) avec transfert de fichier en  FTP . liaison très  fiable.

Le débit de cette liaison sera augmenté à 256 Kbps, fin 2006

2. Circuits principaux régionaux.

Alger /Le Caire/ Alger :

Liaison téléphonique , en protocole X.25 à 4800 bps. (liaison fiable  )  .

Ce circuit  est en voie de remplacement par une liaison numérique 64Kb/s TCP/IP, qui sera opérationnelle courant 1er trimestre 2006.

Alger/Dakar/Alger :

Liaison télégraphique avec voie de transmission à 50 bauds. ( son état de fonctionnement est Hors service  )

. Proposition de solution :  en utilisant le projet VSAT  de la navigation aérienne ou en utilisant la solution VPN par Internet si le CRT Dakar  dispose des moyens de sécurités nécessaires pour cette solution.

Alger/Niamey/Alger :

Liaison par satellite avec voie de données à 50 bauds. (son état de fonctionnement est hors service ) « liaison non fiable ».

Proposition de solution :  solution VPN par Internet ou VSAT via la navigation aérienne et l’ASECNA.

- Circuits Régionaux.

Alger/Casablanca/Alger :

Liaison télégraphique avec voie de transmission de données à 50 bauds. Liaison très lente, mais fiable , nécessite son passage à un autre de type de protocole ,en fonction des disponibilités et des moyens de Casablanca.

Alger/Tunis/Alger :

Liaison téléphonique  , en protocole X.25 à 2400 bps. Liaison très fiable, (en projet de  remplacement en IP).

Alger/tripoli/Alger :

Liaison résiliée par Tripoli, les démarches avec ce correspondant n’ont pas abouti,

pour la réhabilitation de cette liaison conformément aux recommandations de l’O.M.M.

- Circuits Interrégionaux.

Alger/Djeddah/Alger :

Deux modes de transmission avec le CRT de Djeddah :

Liaison VPN à travers Internet opérationnelle depuis Décembre 2005.

Liaison Télégraphique à 50 Bauds, résiliation prévue courant 2006, après une

période d’adaptation de la solution VPN.

Alger/Madrid/Alger :

Liaison téléphonique point à point en protocole IP, liaison fiable.

-------------------------------

D.   Contrôle VMM et Spécial.

Le  CRT d’Alger  conformément au plan du SMT, effectue le contrôle annuel de fonctionnement de la VMM (AGM) et le contrôle spécial (SMM) en tant que centre du réseau principal des Télécommunications ainsi que le contrôle de validité des données reçues, avant leur diffusion sur le Système Mondial des Télécommunications (SMT). Ce contrôle est effectué automatiquement sur le système de commutation de messages météorologiques sur lequel est installé un logiciel approprié, qui reçoit les données faisant l’objet du contrôle via l’ AMSS et dont les résultats sont transmis à l’O.M.M. via Internet.