Commission des systèmes de base

Systèmes et services de l’information – SMT et Gestion des données

# Enquête technique sur des procédures d’exploitation du SMT

Cette enquête est une consultation technique avec des experts des CRTs (en particulier les Points focaux des CRTs) pour estimer la situation de certaines procédures d’exploitation du SMT.

- Longueur maximale des messages sur le SMT

Comme vous le savez, la longueur maximale des messages (alphanumériques ou en code binaire) transmis sur le SMT est de 15 000 octets.  (Note: les ensembles d’informations dépassant cette limite peuvent être transmis en segments correspondant à des séries de bulletins.)

En raison des exigences en matière d'échange d’information sous forme binaire, notamment pour les produits de prévision numérique du temps et les informations de satellites, la Commission des systèmes de base, à sa session extraordinaire (Cairns, Australie, décembre 2002) était convenue de recommander de porter à 500 000 octets la longueur maximale des messages météorologiques qui contiennent des données sous forme binaire (T1=H, I, J, O, P, Q et Y). La Commission avait reconnu qu’il fallait prévoir une période de transition pour la mise en œuvre de la recommandation et elle avait décidé de la fixer à cinq ans au maximum.  Cette recommandation fut entérinée par le Conseil exécutif, et figure ainsi dans le Manuel du SMT, Volume I:

2.7.1 La longueur des messages devrait être déterminée selon les critères ci-après:

a) les messages alphanumériques à transmettre sur le SMT ne doivent pas dépasser 15 000 octets ;

b) les ensembles d’informations transmis en segments correspondant à des séries de bulletins ne doivent pas dépasser 250 000 octets;

c) la limite actuelle de 15 000 octets pour les messages en code binaire passera à 500 000 octets à partir du 9 novembre 2007;

d) des ensembles d’informations peuvent être échangées au moyen de la technique de transfert des fichiers décrite dans le Supplément II-15, en particulier en ce qui concerne les ensembles dépassant 250 000 octets.

Note: Le Manuel du SMT, Volume I, est disponible (en anglais) sur le serveur Web de l’OMM à: http://www.wmo.int/web/www/manuals.html

La CSB avait en outre invité le GASO des systèmes et services d’information à fixer une date de mise en œuvre réaliste et le Secrétariat à mener une enquête auprès des CRTs.  A cet égard, veuillez compléter et commenter les questions suivantes:

  - Quelle est la longueur maximale des messages météorologiques qui contiennent des données sous forme binaire que votre CRT peut actuellement recevoir, gérer et éventuellement relayer vers d’autres centres :………………………………………………

  - A quelle date est-il prévu que votre CRT pourra recevoir, gérer et relayer vers d’autres centres des messages météorologiques contenant des données sous forme binaire, d’une longueur pouvant atteindre 500 000 octets: ……………………………...

  - Selon votre expérience et vos informations, quelle est la situation des CMNs associés (connectés) à votre CRT en ce qui concerne les deux questions ci-dessus……………

- Procédures d’exploitation pour le texte des messages/bulletins sur le SMT

L’Equipe d’experts de la CSB pour une utilisation améliorée des systèmes de communication des données (ET-EUDCS) a été d’avis que certaines spécifications (issues de l’exploitation par téléimprimeur) des procédures de transmission sur le SMT des messages météorologiques sont devenues  des contraintes gênantes avec les systèmes informatiques d’aujourd’hui.  Un ré-examen devrait être entrepris, tenant compte que la plupart, si ce n’est tous les CMNs, ainsi que tous les CRTs utilisent des systèmes du SMT informatisés (par ex. PCs).  Un tel ré-examen doit considérer les implications et besoins du passage aux codes déterminés par des tables, ainsi que les conséquences pour les petits CMNs.

Veuillez commenter les éléments suivants en ce qui concerne votre CRT et, d’après votre expérience et vos informations, en ce qui concerne les CMNs associés (connectés) à votre CRT:

  - L’Alphabet International Télégraphique No. 2 (5 bits) est-il encore nécessaire?

  - Est-il encore nécessaire de limiter le jeu de caractères de l’Alphabet International No. 5 (8 bits) utilisé pour les messages météorologiques;  en particulier, est-il possible de permettre l’utilisation des lettres en minuscule et en majuscule?

  - Le signal obsolète "fin de ligne" (CR-CR-LF) est-il encore nécessaire?

  - La limite de 69 caractères par ligne (ligne de téléimprimeur) est-elle encore nécessaire?

  - Commentaires complémentaires: