| المنظمة العالمية للأرصاد الجوية |  | Cg-17/Doc. 4.2.2(5) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية الدورة السابعة عشرة جنيف، 25 أيار/ مايو – 12 حزيران/ يونيو 2015 |  | وثيقة مقدمة من: | الأمين العام |
|  |  | التاريخ: | 3.III.2015 |
|  |  | الأصل: | إنكليزي |
|  |  | المسودة الأولى | (DRAFT 1) |

## مشروع القرار (Cg-17) 2/4.2.2(5)

## دليل مشاركة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (‏‎‎NMHSs‏‏‏) في تنسيق الترددات الراديوية

إن المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية،

إذ نظر في التقرير النهائي الموجز للدورة الاستثنائية للجنة النظم الأساسية لعام ‎2014‏ مع القرارات والتوصيات (مطبوع المنظمة رقم‎ ‏1140)،

وإذ يشير إلى القرار (Cg-17)1/ 4.2.2(5) - الترددات الراديوية لأنشطة الأرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية،

وإذ ينظر في التوصية رقم 13 (CBS-Ext.(2014) – دليل مشاركة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (‏‎‎NMHSs‏‏‏) في تنسيق الترددات الراديوية،

يقرر اعتماد - دليل مشاركة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (‏‎‎NMHSs‏‏‏) في تنسيق الترددات الراديوية، كما يرد في مرفق التوصية 13 (CBS-Ext.(2014))؛

يطلب إلى الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر الدليل بحيث يتسنى للأعضاء استخدامه في إطار عمليات التحضير للمؤتمر (WRC-15)؛

يجيز للأمين العام أن يجري ما قد يترتب على ذلك من تعديلات تحريرية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرفق التوصية 13 (CBS-Ext.(2014))

دليل مشاركة المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (‏‎‎NMHSs‏‏‏) في تنسيق الترددات الراديوية

ملخص تنفيذي

الغرض من هذا الدليل

1-	أُعدّ الدليل الموجه للمرافق الوطنية (NMHSs)، والمشار إليه أدناه "بالدليل"، بغية مساعدة الأعضاء في تلبية متطلبات القرار 4 (Cg-XV). ويتولى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وتحديداً قطاعها المعني بالاتصالات الراديوية في الاتحاد (ITU-R)، المسؤولية العالمية في تيسير الإدارة العالمية لطيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية.

2-	ويعرض الدليل الوصف العام لعمليات الاتحاد الدولي (ITU) الرئيسية المتعلقة بتنسيق الترددات الراديوية، والهيكل الإقليمي والإطار التنظيمي الذي ينظّم استخدام طيف الترددات الراديوية على المستوى العالمي ويُوجّه العملية الوطنية لإدارة طيف الترددات الراديوية، فضلاً عن إدارة المدارات الساتلية. ويتوفر المزيد من المعلومات المفصلة عن الترددات التي تعتبر مهمة للأرصاد الجوية والأنشطة المرتبطة بها في المطبوع المشترك بين المنظمة (WMO) والاتحاد الدولي (ITU) بشأن "استخدام الطيف الراديوي للأرصاد الجوية: الطقس والماء ومراقبة المناخ والتنبؤ به".

3-	وشدّد القرار 4 للمؤتمر العالمي الخامس عشر للأرصاد الجوية والقرار 11 (EC-64) على أهمية الترددات الراديوية لأنشطة الأرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية. وحثّ القراران جميع أعضاء المنظمة (WMO) على بذل قصارى جهودهم لضمان توافر وحماية الترددات الراديوية المناسبة اللازمة لعمليات وبحوث الأرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية ولاسيما:

(1)	ضمان الإدراك الكامل من جانب إداراتهم الوطنية للاتصالات لأهمية الترددات الراديوية لأنشطة الأرصاد الجوية وما يتصل بها من أنشطة بيئية ولمتطلبات هذه الأنشطة منها، والسعي إلى الحصول على تأييدها في المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية التي تعقدها جمعيات الاتحاد الدولي للاتصالات وأنشطة قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات ‏‎(lTU-R)‎ الأخرى؛

(2)	المشاركة بنشاط في الأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالقضايا التنظيمية ذات الصلة بالاتصالات الراديوية وخاصة إشراك خبراء من مرافق الأرصاد الجوية في أعمال منظمات الاتصالات الراديوية الإقليمية ذات الصلة وأعمال قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات، وخصوصاً مجموعة الدراسات ‏‎7‎‏ المعنية بالخدمات العلمية؛

(3)	التسجيل المناسب لدى الإدارات الوطنية المختصة بالاتصالات الراديوية لجميع محطات/أنظمة الاتصالات الراديوية الأرضية والفضائية والترددات الراديوية المستعملة في عمليات وبحوث الأرصاد الجوية والعمليات والبحوث البيئية المتصلة بها.

الهيكل التنظيمي للاتحاد الدولي للاتصالات (lTU)

4-	يتولى قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات ‏‎(lTU-R)‎ تحديث إطاره التنظيمي الذي يتألف من لوائح وإجراءات وقواعد ومعايير دولية متفق عليها (تسمّى توصيات قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات ‏‎(lTU-R)‎ في مفردات الاتحاد (lTU)) والوثائق الأخرى المتعلقة بإدارة طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية. وتُشكّل لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات (‎ITU)‏ الجزء الرئيسي من هذا الإطار. ولوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات (‎ITU)‏، مثلها مثل اللوائح الفنية للمنظمة (WMO)، معاهدة دولية. ونطاق التردد المنظّم (8.3 KHz (كيلوهرتز) - 3 000 GHz (جيغاهرتز)) مقسّم إلى نطاقات أصغر موزعة على أكثر من 40 خدمة راديوية معرّفة. وتشمل أكثر الخدمات الراديوية أهمية بالنسبة للمنظمة (WMO): خدمة معينات الأرصاد الجوية (MetAids)‏، والخدمة الساتلية للأرصاد الجوية (MetSat)، وخدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) وخدمة التحديد الراديوي للموقع (RLS) -  انظر الفقرة الفرعية 2.2. وفي حال الرغبة في حماية نظام أو تطبيق راديوي من تداخل نُظم أو تطبيقات أخرى، ينبغي أن يكون النظام أو التطبيق مرتبطاً بخدمة راديوية معروفة.

5-	يتضمن البند 5 من لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات (‎ITU)‏ جدول توزيع نطاقات التردد لجميع الترددات الواقعة بين 8.3  KHz و3000 GHz، استناداً إلى صف واحد لكل نطاق مقسّم إلى عواميد تتراوح بين عمود واحد وثلاثة عواميد. وهناك عمود واحد لكل إقليم من أقاليم الاتحاد (‎ITU)‏ الثلاثة (انظر الشكل 3). ويضم الإقليم الأول للاتحاد (‎ITU)‏ الإقليمين الأول والسادس  من أقاليم المنظمة (WMO) والأجزاء الشمالية من الإقليم الثاني. ويضم الإقليم الثاني للاتحاد (‎ITU)‏ إقليمي المنظمة (WMO) الثاني والرابع وغرينلاند. ويغطي الإقليم الثالث للاتحاد (‎ITU)‏ النصف الجنوبي من إقليم المنظمة (WMO) الثاني ومعظم الإقليم الخامس.

6-	ويُقرّ توزيع الخدمات الراديوية خلال المؤتمرات العالمية للاتصالات التي تُعقد كل ثلاث أو أربع سنوات. ويُحدّد التوزيع على أساس أولي أو ثانوي بحيث لا يتسبب التوزيع الثانوي بأي تداخل ضار في الخدمات العاملة بموجب توزيع أولي، ولا تطلب الحماية منه. وحين تعمل خدمات متعددة في نفس التوزيع الأولي، يكون على المحطات التي توفر هذه الخدمات أن تنسّق فيما بينها للتأكد من أنها لا تسبب تداخلات لبعضها البعض. وعند توثيق التوزيع في جداول لوائح الراديو، تُدوّن التوزيعات الأولية دائماً بحروف كبيرة (بخط غامق بالعربية)، بينما تُدوّن التوزيعات الثانوية بخط عادٍ، أي بحروف (صغيرة) (بخط فاتح بالعربية).

7-	ويجري قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات ‏‎(lTU-R)‎ كذلك دراسات ويُقرّ المعايير الدولية بشأن مسائل الاتصالات الراديوية (توصيات قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات ‏‎(lTU-R)‎ في مفردات الاتحاد (lTU)). ويعمل القطاع من خلال مؤتمرات عالمية وإقليمية تتعلق بالاتصالات الراديوية، ولجنة لوائح الراديو (RRB)، وجمعيات الاتصالات الراديوية (RA)، ولجان الدراسات المتعلقة بالاتصالات الراديوية ومكتب الاتصالات الراديوية (BR). ويُنفّذ مكتب الاتصالات الراديوية (BR) إجراءات التنسيق والتسجيل للنُظم والشبكات والمحطات الفضائية والأرضية اللاسلكية، بالتعاون مع الإدارات المعنية.

8-	وأنشأت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) ست منظمات إقليمية للاتصالات لا تشّكل رسمياً جزءاً من عملية التطوير التنظيمي، لكنها تؤدي دوراً مهماً في التحضير للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية على المستويين العالمي والإقليمي. وتنسّق هذه المنظمات الإقليمية للاتصالات وتُعدّ اقتراحات تتعلق بجوانب مختلفة من إدارة الطيف، بما فيها اقتراحات بشأن التوزيع العالمي والإقليمي لتنظر فيها المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية. وهذه المنظمات هي:

- الاتحاد الإفريقي للاتصالات (‎ATU‏)؛

- الفريق العربي لإدارة الطيف (ASMG)؛

- جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (‎APT‏)؛

- المؤتمر الأوربي لإدارات البريد والاتصالات (‎CEPT‏)؛

(هـ)	لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (‎CITEL‏)؛

(و)	الكومنولث الإقليمي في مجالا الاتصالات (RCC).

9-	للدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) الحق في التصويت في المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية، لكن هذه المنظمات الإقليمية لا تملك هذا الحق. وعلى الرغم من ذلك فهي تتحمل مسؤولية كبيرة في عملية صنع القرار. ومن الضروري أن تكون الهيئات الوطنية والإقليمية على علم تام بوقع القرارات على الرصدات الأرضية والأنشطة الأخرى للمنظمة (WMO).

10-	ويُعتبر تنسيق تخصيصات التردد الخاصة بنظم ومحاطات وتطبيقات الاتصالات الراديوية التابعة لخدمات الراديو الارضية والفضائية واحدة من أهم الطرق التي توفّر عمليات فعالة لكل النظم الراديوية والاستخدام الأمثل لطيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل. وليس تنسيق نظام/ أو محطة/أو تطبيق إلزامياً بموجب اللوائح والقواعد الوطنية والدولية فحسب، بل هو ضروري أيضاً للحصول على الاعتراف الوطني والدولي، والحصول نتيجة لذلك على الحماية من التداخل الضار من تخصيصات ترددية أخرى ناجمة عن المحطات/النظم القائمة والمستقبلية التي ستدعم التشغيل الناجح للنظام/ أو المحطة/أو التطبيق والنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (WIGOS) بشكل عام.

مشاركة المنظمة (WMO)‏ في عمل قطاع الاتصالات الراديوية (lTU-R)‎ بالاتحاد الدولي للاتصالات ‏‎(lTU)‎

11-	للمنظمة (WMO) صفة المراقب في قطاع الاتصالات الراديوية lTU-R)‎) بالاتحاد الدولي للاتصالات ‏‎(lTU)‎، وهي تساهم بشكل منتظم في لجان الدراسات التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية ‏‎(lTU-R)‎ في المؤتمرات العالمية للاتصالات، من خلال أعضاء فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية (SG-RFC) التابع للجنة النظم الأساسية (CBS). ويُعتدّ بمساهمات المنظمة (WMO) في الانشطة الفنية التي يضطلع بها قطاع الاتصالات الراديوية. لكن المنظمة (WMO) تأسف لعدم إمكانية أن تصوّت على قرارات المؤتمرات الدولية للاتصالات. ويمثل أعضاء فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية (SG-RFC) متطلبات المنظمة (WMO) حين يُسجلون كممثلين للمنظمة (WMO) أو كجزء من وفودهم الوطنية في الكثير من اجتماعات الاتحاد الدولي (lTU) وفي بعض المجموعات الإقليمية الست. ويكتسي ذلك أهمية من حيث ضمان أن تؤخذ المتطلبات المرتبطة بالأرصاد الجوية في الحسبان في  وضع أحكام جديدة في لوائح الراديو أو في تعديل الأحكام السارية. وعلى غرار ذلك، يقدم بعض أعضاء فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية (SG-RFC) مساهمات في العمليات الوطنية لتنسيق الترددات الراديوية وإدارتها، وذلك عبر الإدارات او المنظمات التي ينتمون إليها.

12-	وعلى الرغم من أن من ضمن أعضاء الاتحاد الدولي (lTU) أعضاء قطاعيون، كشركات اتصالات ومشغلين ومصنعي أجهزة، فقرارات المؤتمرات الدولية للاتصالات بشأن تعديل لوائح الراديو تتخذها الدول الأعضاء. لكن الكثير من الدول الأعضاء تضم في وفودها ممثلين عن قطاع الصناعة وممثلين عن هيئاتها التنظيمية. وبهذه لطريقة، يكون لقطاع الصناعة، خلافاً لما هو الحال في بنية المنظمة (WMO)، تأثير مباشر وفعال جداً على قرارات المؤتمرات العالمية للاتصالات.

13-	ويشجع المؤتمر المرافق الوطنية (NMHSs) على استخدام هذا الدليل الذي يساعدها على فهم التنظيم والعمليات التي تُشكّل تنسيق الترددات الراديوية وإدارتها. والهدف هو أن تستفيد المرافق الوطنية (NMHSs) من خبرة لجنة النظم الأساسية (CBS) في تنسيق الترددات ‏‎والخبرة الإقليمية في هذا المجال، لتكتسب فعالية أكبر في ضمان أن تكون خدمات الترددات الراديوية التي تعتمد عليها الرصدات والنظم الأساسية الحالية والمستقبلية قابلة للحماية من التداخلات التي تؤثر سلباً على عملها. وينبغي استخدام هذا الدليل بالاقتران مع الدليل المشترك بين الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) والمنظمة (WMO) عن "استخدام الطيف الراديوي في الأرصاد الجوية: مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بها".

1ـ	مقدمة

1-	طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل موارد طبيعية قيمة ومحدودة تستخدمها النظم الراديوية المختلفة وتوفر فرص هائلة للتطور الاجتماعي للمجتمع المعاصر. وظل التقدم التكنولوجي يفتح الأبواب  أمام مجموعة من التطبيقات الراديوية الجديدة التي زادت الاهتمام بالطيف والطلب عليه. وتنامى الاعتماد على الاتصالات الراديوية بشكل أو بآخر على نحو كبير في السنوات الأخيرة، ورفع نمو عدد التطبيقات وتنوعها، والكثير منها يحتاج إلى نطاقات عريضة، والتوسع الهائل لتوقعات المستخدم من الطلب على الأطياف الراديوية من الطلب على الطيف الراديوي.

2-	وهناك الكثير من الخدمات والنظم والتطبيقات التي تستخدم الطيف الراديوي على نطاق واسع. وهي تشمل النظم الثابتة والمتنقلة للاتصالات الراديوية، والبث، والطيران، والنقل على السكك الحديدة والنقل البحري، والدفاع، والالكترونيات الطبية، وخدمات الطوارئ، ونظم التحكّم والمراقبة عن بعد، والفلك الراديوي، ونظم استكشاف الأرض والبحوث الفضائية، والكثير من التطبيقات الاخرى.

3-	والوصول إلى الطيف أمر في غاية الأهمية للرصدات الأرضية، والتنبؤ بالطقس، ومراقبة المناخ والتنبؤ بتغير المناخ. وثمة ترددات معينة تمثل أهمية استثنائية بالنسبة لعناصر بيئية محددة ويمكن مراقبتها بطريقة منفعلة شريطة ألا تكون الإشارات مثقلة بانبعاثات ناجمة عن مستخدمين لترددات راديوية يعملون في نطاق التردد هذا أو حوله. وبالمثل، تتعرض أيضاً أجهزة الاستشعار العاملة باستخدام تردد راديوي محدد إلى التداخل جراء نظم راديوية أخرى، تجعلها غير قابلة للاستخدام في ظروف معينة.

4-	لكن يكاد لا يوجد طيف للترددات الراديوية غير مستخدم في المناطق المأهولة. وتستخدم أشكال مختلفة من المحطات الراديوية نفس الترددات، وينبغي اختيار البارامترات التقنية لهذه المحطات وضبطها بشكل يحول دون أن تتسبب اصداراتها بتداخلات على هذا المستوى المحدد، وإلا فقد يقود ذلك إلى حالة لا يكون فيها أي من هذه المحطات يعمل وفق الشروط التقنية ولا يمكن لأي منها أن تؤدي الوظيفة المطلوبة.

5-	ولذلك، ثمة حاجة إلى تنظيم استخدام طيف الترددات الراديوية بشكل مناسب من قبل النظم/التطبيقات المختلفة (بما فيها تلك المتعلقة بالأرصاد الجوية) لتجنب التداخل الضار وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاستخدام الفعال للطيف. وتشكل الاتفاقات الدولية والإقليمية والقوانين الوطنية وغير ذلك من الوثائق والإجراءات والأنشطة المتعلقة بالاستخدام الفعال لطيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل نظام إدارة الطيف (SMS). وتشكّل أنشطة تنسيق الترددات الراديوية جزءاً من العمليات التي تُنفّذ في إطار نظام إدارة الطيف (SMS).

6-	وتستخدم الأوساط المعنية بالأرصاد الجوية طيف الترددات الراديوية على نطاق واسع من خلال نظم وتطبيقات الأرصاد الجوية الراديوية التي تحصل على المعلومات البيئية المستخدمة في التنبؤ بالطقس، ومراقبة البيئة، والتنبؤ بالكوارث الطبيعية ورصدها والإنذار المبكر بها لأجل التخطيط لعمليات الإغاثة في الكوارث وإدارتها. وتتوفر التفاصيل الفنية عن استخدام الطيف لمراقبة البيئة في المطبوع المشترك بين الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) والمنظمة (WMO) عن "استخدام الطيف الراديوي في الأرصاد الجوية: مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بها".

7-	ويصف هذا الدليل المفاهيم الأساسية لعملية تنسيق الترددات الراديوية على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية الضرورية لتشغيل فعال لمختلف الأجهزة الراديوية دون تداخل، بما في ذلك النظم والتطبيقات المرتبطة بالأرصاد الجوية. ويتضمن الدليل نهجاً مقترحاً لتتبعه المرافق الوطنية (NMHSs) لتحسين فعاليتها في التأثير في إدارة الطيف على المستويين الوطني والدولي، لكن يمكن لأي جهة من الأوساط المعنية بالأرصاد الجوية استخدامه على سبيل مبادئ توجيهية.

8-	وأعدّ هذا الدليل فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية (SG-RFC) الذي يعمل في إطار لجنة النظم الأساسية (CBS) التابعة للمنظمة (WMO).

2ـ	ما معنى تنسيق تخصيص الترددات وما ضرورته؟

2.1	تنسيق الترددات

9-	لا يتضمن الاتفاق الدولي الرئيسي الذي ينظّم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل، أي لوائح الراديو (RR) التي يُعدّها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ويحدّثها، تعريفاً لكلمة "تنسيق". لكن ينبغي فهم التنسيق على أنه عملية يتبعها مستخدمو طيف الترددات الراديوية لتجنب التداخلات الضارة المحتملة بين النظم/المحطات/التطبيقات اللاسلكية الجديدة وتلك الموجودة.

10-	متى يكون التنسيق ضرورياً؟ إن الأهداف الرئيسية من التنسيق هي:

- تمكين المحاطات/النظم الراديوية الموجودة والجديدة من العمل بشكل فعال؛

- ضمان الاعتراف بالمحطة/النظام الجديد في المستقبل. ويعني هذا عملياً توفير حماية المحطات/النظم التي قد تستخدم في المستقبل من التداخلات الضارة.

11-	وتتضمن عملية التنسيق ما يلي:

- تبادل البيانات الفنية والتشغيلية لتخصيص أو تخصيصات من الترددات للنظم/المحطات الراديوية قائمة ومطلوبة من قبل (يمكن الحصول عادة على التخصيصات القائمة والمطلوبة من قبل من قواعد البيانات الوطنية و/أو الدولية ذات الصلة) والتخصيص أو التخصيصات الجديدة؛

- إجراء دراسات عن آثار التداخل المحتملة بين التخصيص أو التخصيصات الراديوية القائمة والجديدة؛

- تأمين الاتصال بين السلطات المعنية بإدارة الطيف (الوطنية و/أو الدولية، حسب الحالة) ومستخدمي الطيف، وفيما بين المستخدمين بشأن الاقتراحات الجديدة، وعند الاقتضاء؛

- تعديل البارامترات الفنية و/أو إعادة تصميم النظم/التطبيقات المقترحة لفسح المجال أمام التشغيل الفعال للنظم/التطبيقات الجديدة والقائمة.

12-		ومن الضروري قبل الشروع بعملية التنسيق اختيار الخصائص/البارامترات الفنية/التشغيلية الملائمة وتفادي الاخطاء الجسيمة التي من شأنها أن تعرقل نجاح التنسيق منذ البداية. وينبغي أن تكون الخصائص /البارامترات الفنية/التشغيلية الخاصة بمحطة/نظام مستقبلي متسقة مع اللوائح/القواعد الدولية و/أو الوطنية لإدارة الطيف. وعلى سبيل المثال:

- ينبغي توزيع ترددات التشغيل المختارة لمحطة جديدة/نظام جديد (على المستوى الدولي و/أو الوطني) لخدمة الاتصالات الراديوية التي ستشتغل ضمنها المحطة الجديدة/النظام الجديد؛

- ينبغي أن تمتثل الخصائص الفنية للمحطة الجديدة/النظام الجديد للقيود التنظيمية الدولية و/أو الوطنية المحددة في اللوائح/القواعد ذات الصلة (كقوة الانتاج، وخصائص الهوائي، ومستوى الإرسال خارج النطاق)، الخ.

13-		وفي حال لم تكن الخصائص /البارامترات الفنية/التشغيلية الخاصة بمحطة/نظام مطابقة للوائح/القواعد الدولية و/أو الوطنية، فلا يمكن تنسيق تلك المحطة/النظام.

14-		ويرد في الشكل 1 شرح مبسّط عام لعملية التنسيق.

الشكل 1: شرح مبسّط لعملية تنسيق تخصيص/تخصيصات الترددات الراديوية

الأنشطة السابقة للتنسيق

اختيار الخصائص والبارامترات الفنية والتشغيلية الأولية (الترددات، قوة الإرسال، خصائص الهوائي، الموقع، ساعات العمل، الخ)

تقديم المواصفات الفنية والتشغيلية لمحطة جديدة إلى الهيئة التنظيمية

هل البارامترات الفنية والتشغيلية لمحطة جديدة/نظام جديد مطابقة للوائح؟

تعديل الخصائص /البارامترات الفنية/التشغيلية للمحطات/النظم الجديدة

الحصول على الخصائص الفنية والتشغيلية للمحطات/النظم  القائمة والمطلوبة من قبل العاملة في نفس نطاق التردد

قاعدة بيانات نظام إدارة الطيف

تحليل التوافق بين المحطة/النظام الجديد والمحطات/النظم الاخرى وتحديد المحطات/النظم المحتمل تأثرها

هل تتوافق المحطة الجديدة مع المحطات الاخرى؟

هل يوافق "أصحاب" المحطات المحتمل تأثرها على التداخل؟

هل انقضت مهلة التنسيق؟

فشل التنسيق

الهيئة التنظيمية - مستخدم – تنسيق – نعم – لا – مستخدمون آخرون – نعم (نجاح التنسيق) – لا (يمكن مواصلة التنسيق)

15-		في حال أتمت عملية التنسيق بنجاح، ووفقاً لما تنص عليه لوائح الراديو، يحصل التخصيص/التخصيصات الراديوية المرتبطة بالمحاطات/النظم الجديدة على حق الاعتراف الدولي (لائحة الراديو رقم 8.3) ويتعين تسجيلها في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR):

- يحظى أي تخصيص تردد مسجّل في السجل الأساسي مع نتيجة مؤاتية (أي منسّق بنجاح) بموجب جدول تخصيصات التردد والأحكام الأخرى في لوائح الراديو، بحق الاعتراف الدولي،

- ويعني هذا الحق أن على الإدارات الأخرى أن تأخذ بالحسبان هذه التخصيصات عند الإعداد لتخصيصاتها، تجنباً لحدوث تداخلات ضارة.

16-		وتنطبق عامة حقوق مماثلة أو مساوية تماماً بموجب اللوائح الوطنية، وليس فقط للتخصيصات المعترف بها دولياً بل كذلك للتخصيصات المسجلة في السجل الوطني للتردد (قاعدة بيانات النظام الوطني لإدارة الطيف).

17-		ويكتمل التنسيق رسمياً بعد التوصل إلى اتفاق مع جميع الجهات المعنية. لكنه من الضروري إبلاغ سلطة إدارة الطيف المعنية (الوطنية و/أو الدولية) بتخصيص/تخصيصات التردد المنسّقة وبارا متراتها  لتسجّل في قاعدة البيانات ذات الصلة وتؤخذ في الحسبان في المستقبل.

18-		يرد في الشكل 2 وصف عام للتنسيق الدولي، والإبلاغ بتخصيصات التردد وتسجيلها عبر مكتب الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

الشكل 2: وصف عام للتنسيق الدولي، والإبلاغ بتخصيصات التردد وتسجيلها

| مكتب الاتصالات الراديوية | الإدارة |
| --- | --- |
| دراسة البيانات المقدمة في طلب التنسيق | طلب التنسيق (مع البيانات) |
| تحليل التطابق مع تخصيصات التردد الأخرى | توضيح البيانات |
| نشر أسماء الإدارات المتأثرة/ تخصيصات التردد | الإدارات التي يُحتمل تأثرها |
| دراسة بيانات التخصيصات المنسّقة | التنسيق مع الإدارات المتأثرة |
| نشر تخصيصات التردد وتسجيلها في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR) | البيانات المنسّقة – التسجيل في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR) |
| تسجيل بدء العمل بالتخصيصات | معلومات عن بدء العمل بالتخصيصات |
| الوثائق الأساسية – ضمن المهلة المحددة – لجنة لوائح الراديو |  |

19- 	والمهلة المحددة لتنسيق شبكة ساتلية هي سبع سنوات وفق ما تنص عليه لائحة الراديو. وهي دلالة واضحة على تعقيد عملية التنسيق.

20-	ويرد في الأقسام الفرعية من القسم التالي وصف للعناصر المختلفة من عملية تنسيق التردد الراديوي.

2.2	الخدمات الراديوية

21-	تتضمن المادة 1 من لوائح الراديو تعريفاً لأكثر من 40 خدمة راديوية مختلفة، معظمها، ولكن لا جميعها، خدمات اتصالات راديوية. وعلى سبيل المثال، فخدمة علم الفلك الراديوية خدمة راديوية وليست خدمة اتصالات راديوية.

22-	وتعرّف لوائح الراديو خدمة الاتصالات الراديوية على أنها "خدمة معرفة في هذا القسم تقتضي إرسال موجات راديوية أو بثها أو استقبالها لغايات خاصة بالاتصالات" (لائحة الراديو رقم 1.19 في القسم الثالث –  خدمات الراديو المادة 1).

23-	ومن بين هذه الخدمات الراديوية، هناك أربع خدمات راديوية ذات أهمية بالغة/اهتمام بالغ بالنسبة للأرصاد الجوية. ويبيّن الجدول 1 أدناه تعريف هذه الخدمات ويعطي أمثلة عن التطبيقات العاملة.

الجدول 1: قائمة الخدمات الراديوية ذات الأهمية للأرصاد الجوية والرصدات البيئية

| أعداد وتعاريف الأحكام المتعلقة بالخدمات الراديوية في اللوائح الراديوية (طبعة عام 2012) | المختصر | مثال أو أمثلة التطبيق |
| --- | --- | --- |
| اللائحة الراديوية رقم 1.51: خدمة استكشاف الأرض الساتلية: هي خدمة اتصالات راديوية بين محطات أرضية ومحطة فضائية واحدة أو أكثر، قد تشمل وصلات بين محطات فضائية، ويتم فيها: - الحصول على المعلومات المتعلقة بخصائص الأرض وظواهرها الطبيعية بما في ذلك معطيات تتعلق بالأحوال البيئية، بواسطة محاسيس نشيطة أو محاسيس منفعلة تحملها سواتل أرضية؛ - تجميع معلومات مماثلة بواسطة منصات محمولة جواً أو واقعة على الأرض؛ - توزيع هذه المعلومات على محطات أرضية تنتمي إلى النظام نفسه؛ - ويمكن مساءلة المنصات أيضاً. يمكن أن تشمل هذه الخدمة أيضاً وصلات التغذية اللازمة لتشغيلها. | EESS | أجهزة استشعار (محاسيس ) من الفضاء (منفعلة وسلبية) لمراقبة البيئة وسطح الأرض والغلاف الجوي، كرطوبة التربة ودرجات حرارة سطح البحر ومدى الجليد وغطاء الثلج ومحتوى بخار الماء وتركزه في الغلاف الجوي، والمكونات المختلفة للغازات، وارتفاع سطح المحيط، ووجهة الرياح وسرعتها، ومعدل الهطول فوق سطح المحيط، الخ. |
| اللائحة الراديوية رقم 1.50: خدمة مساعدات الأرصاد الجوية: هي خدمة اتصالات راديوية تستعمل لعمليات الرصد وللسبر في الأرصاد الجوية، بما في ذلك علم المياه. | MetAids | المسابير الراديوية، والمسابير الهابطة، ومسابير الصواريخ، لقياسات الغلاف الجوي الموقعية لاستبانة رأسية عالية (درجة الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح)؛ ‏نظم كشف البرق |
| اللائحة الراديوية رقم 1.52: خدمة الأرصاد الجوية الساتلية: هي خدمة ساتلية لاستكشاف الأرض لحاجات الارصاد الجوية. | MetSat | نظم سواتل الأرصاد الجوية (الثابتة وغير الثابتة) لجمع البيانات بواسطة أجهزة تصوير مرئية وبالأشعة تحت الحمراء، أجهزة الاستشعار المنفعلة والسلبية، ونشر هذه البيانات |
| اللائحة الراديوية رقم 1.48: خدمة التحديد الراديوي للموقع: هي خدمة استدلال راديوي لغايات التحديد الراديوي للموقع. تعاريف ذات صلة: اللائحة الراديوية رقم 1.40: خدمة الاستدلال الراديوي: هي خدمة اتصالات راديوية لغايات الاستدلال الراديوي اللائحة الراديوية رقم 1.9: الاستدلال الراديوي: هو تحديد موقع شيء أو سرعته أو أي من خصائصه الأخرى، أو هو الحصول على معطيات بشأن هذه المعلمات، عن طريق خواص انتشار الموجات الراديوية. | RLS | رادارات الأرصاد الجوية: رادارات الطقس، ورادارات رسم جانبيات الرياح للرصدات السطحية القاعدة كقياس الهطول والرياح التي تؤدي كذلك دوراً حاسماً في عمليات التحذير الفوري والإنذار بالكوارث (الفيضانات الخاطفة أو ظواهر الرياح العاتية، الخ.) |
| اللائحة الراديوية رقم 1.55: خدمة الأبحاث الفضائية: هي خدمة اتصالات راديوية تستخدم فيها مركبات فضائية أو أجسام فضائية أخرى لغايات البحث اعلمي أو التكنولوجي. | SRS | نظام رصد الطقس الفضائي لمراقبة العمليات الفيزيائية التي تحدث في بيئة الفضاء مدفوعة بالشمس والغلاف الجوي العلوي للأرض، وتؤثر في نهاية المطاف على الأنشطة البشرية على الأرض وفي الفضاء(الرياح الشمسية، وتدفق بلازما الرياح الشمسية التي تحمل المجال المغناطيسي الكامن في الشمس، وتطلق طاقة بطريقة ثائرة، كتوهجات للإشعاع الكهرومغنطيسي (موجات راديوية، أشعة تحت حمراء، ومرئية، وفوق بنفسجية، وأشعة ‎X‏)، وجسيمات نشطة (إلكترونات، بروتونات، وأيونات ثقيلة)، وبلازما عالية السرعة من خلال عمليات انقذاف إكليلية، الخ.) |

24-	والجدير بالذكر أن نظم الخدمة الساتلية الثابتة، من خلال الحمولة النافعة التجارية في النطاق  C (3 400-4 200 MHz)  والنطاقKu   (MHz 11 700-10 700) تستخدم على الصعيد العالمي لنشر معلومات عن الطقس والمياه والمناخ، بما في ذلك الإنذار بالكوارث على وكالات الأرصاد الجوية وأوساط المستخدمين.

25-	وتستخدم نظم إدارة الطيف، في أغلب الأحيان، نفس تصنيف الخدمات الراديوية الذي يستخدمه الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). لكن من الضروري التحقق مما إذا كان نظام وطني لإدارة الطيف يطبق نفس التصنيف أو إذا كان هناك فرق أقله في بعض الخدمات.

2.3	تخصيصات التردد وجدول توزيع نطاقات التردد

26-	توزيع (نطاق تردد): هو تدوين نطاق تردد معين في جدول توزيع نطاقات التردد، حتى تستعمله خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو للأرض، أو خدمة علم الفلك الراديوي وفق شروط خاصة. وينطبق هذا المصطلح كذلك على نطاق الترددات المعني (لائحة الراديو 1.16).

27-	يمكن توزيع جزء من طيف تردد راديوي لخدمة واحدة أو عدة خدمات اتصالات راديوية.

28-	وقد يمنح هذا التوزيع حقوق وواجبات مختلفة:

- التوزيعات الأولية  تمنح خدمات محددة الأولوية في استخدام الطيف المخصص. وحين توجد خدمات أولية متعددة داخل نطاق تردد، يكون لجميعها حقوق متساوية. لكن يحق لأي محطة أن تُحمى من محطات أخرى تبدأ عملها في تاريخ لاحق؛

- التوزيعات الثانوية تُخصص للخدمات التي يتعين أن تحمي جميع التوزيعات الأولية في نفس النطاق. ويجب ألا تتسبب الخدمات العاملة في التوزيعات الثانوية بتداخلات ضارة وأن تقبل التداخل الناجم عن محطات الخدمة الأولية. ولكل محطات الخدمة الثانوية حقوق متساوية فيما بينها في نفس نطاق التردد.

29-	لا يجمع التوزيع عادة بين خدمات تستخدم نظم عالية ومنخفضة الطاقة (كمحطات البث الأرضي ومحطات مساعدات الأرصاد الجوية، كالمسابير الراديوية على سبيل المثال).

30-	وتُدرج عادة جداول توزيع نطاقات التردد للخدمات الراديوية المختلفة والقيود الفنية/التشغيلية وحقوق المستخدمين/المشغلين والهيئات التنظيمية وواجباتهم ومسؤولياتهم، الخ، في اللوائح و/أو القواعد الوطنية والدولية.

31-	تتضمن اللوائح الراديوية جدول توزيع نطاقات التردد (الوارد في المادة 5 من لوائح الراديوي) الذي يستند إلى طريقة توزيع جدولي مع حواشٍ. ويُقسم نطاق التردد المنظّم (8.3 kHz – 3 000 GHz) إلى نطاقات أصغر حجماً وتوزع على أكثر من 40 خدمة راديوية محددة. ويجري التوزيع للخدمات الراديوية على أساس أولي أو ثانوي (على ألا يتسبب الأخير بتداخلات ضارة للتوزيع الأول وألا يطلب الحماية منه). وتستخدم الحواشي لتحديد كيفية توزيع نطاقات التردد واستخدامها بدقة كبيرة.

2.4	أقاليم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)

32-	قُسّم العالم إلى ثلاثة أقاليم من حيث توزيع نطاقات التردد، كما هو مبين في الشكل 3 أدناه. ويرد وصف أقاليم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في اللوائح الراديوية 3.5 و4.5 و 5.5.

3.5- 	الإقليم 1: يشمل الإقليم 1 المنطقة التي يحدّها الخط أ شرقاً (انظر تعريف الخطوط أ و ب و ج في الرسم 3 أدناه) والخط ب غرباً، باستثناء أراضي جمهورية ايران الإسلامية المحصورة بين هذين الحدين. كما يشمل كامل أراضي أرمينيا وأذربيجان والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومنغوليا وأوزباكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوكرانيا ومنطقة شمال الاتحاد الروسي المحصورة بين الخطين ب و ج.

4.5- 	الإقليم 2: يشمل الإقليم 2 المنطقة التي يحدها الخط ب شرقاً والخط ج غرباً.

5.5-	الإقليم 3: يشمل الإقليم 3 المنطقة التي يحدها الخط ج شرقاً والخط أ غرباً، باستثناء أراضي أرمينيا وأذربيجان والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان ومنغوليا وأوزباكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوكرانيا ومنطقة شمال الاتحاد الروسي. كما يشمل الجزء من أراضي جمهورية ايران الإسلامية الواقع خرج هذه الحدود.

الشكل 3: أقاليم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)

33-	ويرد في الجدول 2 مستخرج من جدول توزيع نطاقات التردد الواردة في المادة 5 من لائحة الراديو. وتشير الأحرف الكبيرة (الخط الغامق بالعربية) إلى التوزيعات الأولية بينما يشير الخط الصغير (الخط الفاتح بالعربية) إلى التوزيعات الثانوية. وتستخدم الأرقام للدلالة على الأحكام المستخدمة لتحديد الشروط، والتوزيعات الإضافية والبديلة ولوصف استخدامات خاصة. وعلى سبيل المثال، تنص اللائحة الراديوية رقم 5.341 على ما يلي:

5.341 تُجري بعض البلدان أبحاثاً منفعلة في النطاقات 1 400-1 727 MHz و101-120 GHz و197-220 GHz، وذلك في إطار برنامج للبحث عن إرسالات متعمدة من مصدر خارج الأرض.

34-	يعود كل عمود في جدول توزيع نطاقات التردد إلى واحد من الأقاليم. وحين يملأ توزيع محدد كامل عرض الجدول لعمود واحد أو عمودين من ثلاثة عواميد، يكون التوزيع توزيعاً عالمياً أو توزيعاً إقليمياً، تباعاً – انظر الجدول 2 أدناه.

الجدول 2 : مستخرج من المادة 5 من اللائحة الراديوية المتعلقة بتوزيع الترددات

| التوزيع على الخدمات |  |  |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 1 675-1 670 مساعدات أرصاد جوية ثابتة أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض) متنقلة متنقلة ساتلية (أرض –فضاء) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A |  |  |
| 1 690-1 675 مساعدات أرصاد جوية ثابتة أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض) متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 5.341 |  |  |
| 1 700-1 690 مساعدات أرصاد جوية أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض) ثابتة متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران | 1 700-1 690 مساعدات أرصاد جوية أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض) |  |
| 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.381 |  |
| 1 710-1 700 ثابتة أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض) متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران |  | 1 710-1 700 ثابتة أرصاد جوية ساتلية (فضاء-أرض) متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران |
| 5.289 5.341 |  | 5.289 5.341 5.384 |

35-	وإذ يمكن أن تتضمن أقاليم الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عدة توزيعات تُحدد أحياناً بواسطة حاشية في الجدول، فمن الضروري إلى جانب التحقق من الجدول نفسه، التحقق من الأحكام الواردة في كل صف، لأنها تحوي أحياناً توزيعات إضافية. وعلى سبيل المثال، لا يتضمن الجزء 15.4-18.4 GHz من جدول توزيع نطاقات التردد (انظر الجدول 3) توزيعات للخدمة الساتلية للأرصاد الجوية، لكن اللائحة الراديوية رقم 5.519 في الصف السفلي 17.7-18.1 GHz في عمود الإقليم 2 والصف 18.1-18.4 GHz في العمود العالمي ينصان على توزيع إضافي للخدمة الساتلية للأرصاد الجوية (MetSat) للسواتل الثابتة، على النحو التالي:

5.519 توزيع إضافي: يوزع النطاق 18-18.3 GHz  في الإقليم 2 والنطاق 18.1-18.4 GHz في الإقليمين 1 و3 أيضاً لخدمة الارصاد الجوية الساتلية (فضاء-أرض) على أساس أولي. ويقتصر استخدامهما على السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض. (WRC-07)

الجدول 3: مقطع من الجزء 15.4-18.4 GHz من جدول توزيع الترددات في المادة 5 من اللوائح الراديوية 15.4-18.4 GHz

| التوزيع على الخدمات |  |  |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| … |  |  |
| 17.3-17.7 ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 5.516 (فضاء- أرض ) 5.516A 5.516B تحديد راديوي للموقع | 17.3-17.7 ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 5.516 إذاعة ساتلية تحديد راديوي للموقع | 17.3-17.7 ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 5.516 تحديد راديوي للموقع |
| 5.514 | 5.514 5.515 | 5.514 |
| 17.7-18.1 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء- أرض) 5.484A (أرض- فضاء ) 5.516 متنقلة | 17.7-17.8 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء- أرض) 5.517 (أرض- فضاء ) 5.516 إذاعة ساتلية متنقلة 5.515 | 17.7-18.1 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء- أرض) 5.484A (أرض- فضاء ) 5.516 متنقلة |
|  | 17.8-18.1 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء- أرض) 5.484A (أرض- فضاء ) 5.516 متنقلة 5.519 |  |
| 18.1-18.4 ثابتة ثابتة ساتلية (فضاء- أرض) 5.484A 5.516B (أرض- فضاء ) 5.520 متنقلة 5.519 5.521 |  |  |

2.5	منظمات الاتصالات الإقليمية

36-	أنشأت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) ست منظمات إقليمية للاتصالات لا تشّكل رسمياً جزءاً من عملية التطوير التنظيمي، لكنها تؤدي دوراً مهماً في التحضير للمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية على المستويين العالمي والإقليمي. وتنسّق هذه المنظمات الإقليمية للاتصالات وتُعدّ اقتراحات تتعلق بجوانب مختلفة من إدارة الطيف، بما فيها اقتراحات بشأن التخصيصات العالمية والإقليمية لتنظر فيها المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية. وهذه المنظمات هي:

- الاتحاد الإفريقي للاتصالات (‎ATU‏)؛

- الفريق العربي لإدارة الطيف (ASMG)؛

- جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات (‎APT‏)؛

- المؤتمر الأوربي لإدارات البريد والاتصالات (‎CEPT‏)؛

(هـ)	لجنة البلدان الأمريكية للاتصالات (‎CITEL‏)؛

(و)	الكومنولث الإقليمي في مجالا الاتصالات (RCC).

37-	للدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) الحق في التصويت في المؤتمرات العالمية للاتصالات ، لكن هذه المنظمات الإقليمية لا تملك هذا الحق. وعلى الرغم من ذلك فهي تتحمل مسؤولية كبيرة في عملية صنع القرار. ومن الضروري أن تكون الهيئات الوطنية والإقليمية على علم تام بوقع القرارات على الرصدات الأرضية والأنشطة الأخرى للمنظمة (WMO).

2.6	التوزيع الوطني للترددات

38-	على الرغم من أن معظم البلدان تتبع إلى حد كبير توزيعات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، فلا يزال بمقدور البلدان أن تتفادى التوزيعات الدولية، بشكل محدود، لتلبية متطلبات محددة. ولهذا السبب، يُعدّ الكثير من الهيئات التنظيمية جداول وطنية لتوزيع الترددات.

39-	وتُنشر الجداول الوطنية لتوزيع الترددات (التي تسمى خططاً أو غير ذلك) عادة على المواقع الشبكية للهيئات التنظيمية الدولية والوطنية – انظر القسم الفرعي 2.10 [الهيئات التنظيمية الدولية والوطنية]. ويقدم بعضها جداول وطنية لتوزيع الترددات بشكل أكثر شفافية ووضوح مستعينة بالرسوم البيانية. ويرد في الشكل 4 جزء من مثال عن رسم بياني.

الشكل 4: مستخرج من جدول توزيع للترددات لنطاق التردد 2 200-2 500 MHz

2.7	القيود الفنية/التشغيلية

40-	تُوزع الترددات وتُستخدم مع إيلاء الاعتبار الواجب لأية قيود مفروضة على استخدامها في اللوائح الدولية والوطنية. وقد تفرض بعض البلدان قيوداً محلية على استخدام نطاقات تردد محددة لخدمات راديوية فردية. وقد تفرض هذه القيود على استخدام بعض الترددات من قبل مستخدمين فرديين، أو على القدرة المشعة في خدمة راديوية معينة تعمل في نطاق تردد محدد، أو في بعض المناطق الجغرافية.

2.8	الشروط الفنية و/أو التشغيلية والقيود الواردة في الاتفاقات والقوانين واللوائح والقواعد الدولية والوطنية

41-	يجب استخدام الوثائق التالية للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) حين يحتاج توزيع ما إلى اعتراف دولي:

- لوائح الراديو التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) (وخاصة المادة 5، والمادة 21 – للتخصيصات التابعة للخدمات الأرضية، والمادة 22 للتخصيصات التابعة للخدمات الفضائية). وتتضمن لوائح الراديو النصوص الكاملة التي اعتمدها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 1995) (WRC-95) والتي نُقّحت لاحقاً واعتُمدت من قبل المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية، بما في ذلك جميع التذييلات والقرارات والتوصيات وتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R)التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) المدرجة وفق إشارة مرجعية؛ والمتاحة مجاناً على الرابط التالي : http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-REG-RR-2012&media=electronic

- القواعد الإجرائية التي اعتمدتها لجنة لوائح الراديو، لكي يطبق مكتب الاتصالات الراديوية أحكام لوائح الراديو، والاتفاقات الإقليمية وقرارات المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية وتوصياتها، والمتاحة مجاناً على الرابط التالي: https://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-REG-ROP-2012&media=electronic

- توصيات قطاع الاتصالات الراديوية، المتاحة مجاناً على الرابط التالي: http://www.itu.int/pub/R-REC.

42-	تتضمن المادة 5 من لوائح الراديو أحكاماً تحدد شروط استخدام بعض المحطات/النظم. ويرد في ما يلي مثلان عن هذه الأحكام (اللائحتان رقم 5.54A  و 5.549A).

5.54A	 يقتصر استعمال خدمة مساعدات الأرصاد الجوية لنطاق التردد 8.3-11.3 kHz على الاستعمال المنفعل. وفي النطاق 9-11.3 kHz ، يجب على محطات خدمة مساعدات الأرصاد الجوية ألا تطالب بالحماية من محطات خدمة الملاحة الراديوية المقدمة لتبليغ المكتب بها قبل 1 يناير 2013. وبالنسبة إلى التقاسم بين محطات خدمة مساعدات الأرصاد الجوية ومحطات خدمة الملاحة الراديوية المبلغة بعد هذا التاريخ، ينبغي تطبيق أحدث نسخة للتوصية ITU-R RS.1881. (WRC-12)

5.549A 	في النطاق 35.5-36.0 GHz، لا يتجاوز متوسط تدفق القدرة عند سطح الأرض التي يولدها أي محساس محمول في الفضاء في خدمة استكشاف الأرض الساتلية (النشيطة) أو خدمة الأبحاث الفضائية (النشيطة)، بالنسبة لأي زاوية أكبر من0.8°  من مركز الحزمة، القيمة 73.3 dB(W/m2)  في هذا النطاق. (WRC-03)

443-	وتتضمن المادتان 21 و 22 كذلك قيوداً فنية تطبق على محطات تابعة لخدمات فضائية مختلفة، بما فيها تلك ذات الأهمية بالنسبة للأوساط المعنية بالأرصاد الجوية. ويرد في ما يلي مثلان على ذلك.

22.4 	البند 3 يجب أن تتقيد المحطات الفضائية المشغلة في نطاق الترددات في خدمة استكشاف الأرض الساتلية والمنشأة على متن سواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض والعاملة مع محطات فضائية في نفس الخدمة منشأة على متن سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض بما يلي:

كلما كان البث الوارد من السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض موجهاً صوب مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض وكان يسبب تداخلاً غير مقبول لأي نظام فضائي لسواتل مستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، يوجب تخفيضه إلى سوية تساوي سوية التداخل المقبول أو تقل عنه.

22.5	البند 4 إن الكثافة القصوى لتدفق القدرة الناتجة عند مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض عن أي محطة فضائية في خدمة استكشاف الارض الساتلية يجب ألا تتجاوز174 dB(W/m2)  في أي نطاق عرضه 4 kHz، ضمن نطاق الترددات 8 025-8 400 MHz الذي تتقاسمه خدمة استكشاف الأرض الساتلية التي تستعمل سواتل غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض مع الخدمة الثابتة الساتلية (أرض – فضاء) أو مع خدمة الأرصاد الجوية الساتلية (أرض – فضاء).

44-	وتُحدد الشروط/القيود التشغيلية والفنية الوطنية المفروضة على استخدام بعض نطاقات التردد من قبل المحطات/النظم/التطبيقات التابعة لخدمات محددة في نطاقات تردد مختلفة في اللوائح/القواعد الوطنية التي تُنشر عادة على صفحات الويب التابعة للجهات التنظيمية الوطنية، انظر القسم الفرعية 2.10 [الجهات التنظيمية الدولية والوطنية].

2.9	تحليل التوافق الكهرمغنطيسي بين المحطات/النظم القائمة وتلك المقدمة حديثاً

45-	إن تحليل التوافق الكهرمغنطيسي بين المحطات/النظم التي تستخدم نفس نطاق التردد وتحليل آثار التداخل الناجم عن البث خارج النطاق الذي يمتد إلى النطاقات المحاذية مهمة هندسية معقدة للغاية. وتتطلب هذه العملية برمجيات متطورة وموارد حسابية كبيرة. ومن حسن الحظ أن عمليات قطاع الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-R) تحدد وتتفق على طرق معيارية تسمح بوصول المشاريع المختلفة إلى حلول متسقة. وتُحدد الطرق والمعايير والخوارزميات المستخدمة في تحليل التوافق الكهرمغنطيسي بين المحطات/النظم التابعة لخدمات راديوية مختلفة على المستوى الدولي في التذييل رقم 5 من لوائح الراديو، المعنون :" تعرف هوية الإدارات التي ينبغي التنسيق معها أو الحصول على موافقتها وفقاً لأحكام المادة 9".

46-	وترد عادة النهج والطرق والخوارزميات الوطنية المستخدمة في تحليل التوافق الكهرمغنطيسي المطبق على المستوى الوطني في اللوائح/القواعد الوطنية ذات الصلة المنشورة على صفحة الويب الخاصة بالجهة التنظيمية - انظر القسم الفرعية 2.10 [الجهات التنظيمية الدولية والوطنية].

47-	ويُبيّن تعقيد المشكلة في الشكل 5 بشأن ساتل جديد مستقر بالنسبة إلى الأرض.

الشكل 5: وصف لأشكال مصادر التداخل التي ينبغي أخذها في الحسبان في تحليل التوافق الكهرمغنطيسي لنظام ساتلي جديد مستقر بالنسبة إلى الأرض

48-	ومن العناصر المهمة الأخرى كمية تخصيصات التردد التي ينبغي أخذها في الحسبان في تحليل التوافق. ويقوم مكتب الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بانتظام بتحديث السجل الأساسي الدولي للترددات التابع للاتحاد (ITU)، وقاعدة بيانات المحطات الراديوية العاملة حول العالم.  ويتضمن السجل أكثر من مليوني تخصيص ترددي للخدمات الأرضية وأكثر من 1.1 مليون تخصيص للخدمات الفضائية. ويعالج مكتب الاتصالات الراديوية سنوياً الآلاف من بطاقات التبليغ بمحطات للخدمات الارضية وما يقارب 1300 طلب لشبكات ساتلية ، تغطي حوالي 0.5 مليون تخصيص للترددات و300 محطة أرضية ومحطة للفلك الراديوي.

2.10		الجهات التنظيمية الدولية والوطنية

49-		يضطلع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) المنشأ في عام 1865 بالإدارة العالمية لطيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل. والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعنى بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICTs). ‏

50-		تنص المادة 1 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) (انظر الرابط: http://www.itu.int/net/about/basic-texts/constitution/chapterii.aspx) على أن الاتحاد:

| أ ) يقوم بتوزيع نطاقات ترددات الطيف الراديوي، وتعيين الترددات الراديوية، وتسجيل الترددات الراديوية المخصصة، وعندما يتعلق الأمر بالخدمات الفضائية يسجل كل المواقع المدارية ذات الصلة على مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض، إضافةً إلى الخصائص ذات الصلة والمتعلقة بسواتل في مدارات أخرى، لتفادي التداخلات الضارة بين محطات الاتصالات الراديوية لمختلف البلدان؛ | 11 PP-98 |
| --- | --- |

| ب) ينسق الجهود لإزالة التداخلات الضارة بين محطات الاتصالات الراديوية لمختلف البلدان، ولتحسين استعمال طيف الترددات الراديوية من أجل خدمات الاتصالات الراديوية وتحسين استعمال مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض والمدارات الساتلية الأخرى؛" | 12 PP-98 |
| --- | --- |

51-	إن قطاع الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-R) هو الهيئة المشرفة على إدارة طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل. ويوزع الاتحاد الدولي (ITU) من خلال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRCs) الترددات الراديوية اللازمة لضمان التشغيل السليم الخالي من التداخلات للنظم والتطبيقات القائمة على الترددات الراديوية ولنظم الاتصالات الراديوية (الأرضية والفضائية) التي تُستعمل لأغراض عديدة منها مراقبة المناخ والتنبؤ به والتنبؤ بالطقس واستشعار الكوارث والإنذار المبكر بها. ويجري قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات ‏‎(lTU-R)‎ كذلك دراسات ويُقرّ المعايير الدولية بشأن مسائل الاتصالات الراديوية (توصيات قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات ‏‎(lTU-R)‎ في مفردات الاتحاد (lTU)).

الشكل 6: اللوائح الراديوية – 4 مجلدات  ~ 2000 صفحة.

52-	ويعمل الفريق من خلال مؤتمرات عالمية وإقليمية تتعلق بالاتصالات الراديوية، ولجنة لوائح الراديو (RRB)، وجمعيات الاتصالات الراديوية (RA)، ولجان الدراسات المتعلقة بالاتصالات الراديوية ومكتب الاتصالات الراديوية (BR). ويُنفّذ مكتب الاتصالات الراديوية (BR) إجراءات التنسيق والتسجيل للنُظم والشبكات والمحطات الفضائية والأرضية اللاسلكية.

53-	وتنقح المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRCs)، كل 3 أو 4 سنوات عادة، نصوص لوائح الراديو (انظر الرسم 2.6)، والمعاهدة الدولية التي تغطي وتنظم استخدام نظم ومحطات الخدمات الراديوية لطيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل. والهدف الرئيسي من لوائح الراديو ضمان توفر خدمات راديوية موثوقة في كل مكان وزمان، تسمح للناس بالعيش والسفر بأمان والاستفادة من اتصالات راديوية عالية الأداء. وللاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن الصلات بين أنشطة التحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمنظمة (WMO)، يمكن مراجعة الوثيقة "استراتيجية المنظمة ‎(WMO)‏ بشأن حماية الترددات الراديوية من أجل الأرصاد الجوية"، على الرابط: http://wis.wmo.int/file=1029.

54-	وتتوقف قدرة كل بلد على الاستفادة بشكل تام من موارد الطيف إلى حد كبير على أنشطة إدارة الطيف التي تيسّر وضع النظم الراديوية وتؤمن خفض التداخلات إلى أدنى حد. وتشمل الإدارة الوطنية للطيف الهياكل والإجراءات واللوائح التي تعتمدها إدارة ما للتحكم باستخدام الطيف الراديوي داخل حدودها الجغرافية. وتتضمن الإدارة الفعالة للطيف توجيهات أساسية تحدد مسؤولية السلطة الوطنية. وتنظّم هذه السلطة استخدام الطيف والعمليات ذات الصلة. وعلى الرغم من عدم وجود إدارتين تنتهجان نفس الأسلوب في إدارة الطيف، تبقى العمليات الأساسية ضرورية لكل النهج الوطنية.

55-	يوكل القانون الوطني الخاص بالاتصالات الراديوية عادة سلطة ومسؤولية إدارة الطيف إلى هيئة حكومية أو أكثر من هيئة. ويضع الكثير من البلدان إجراءات وطنية خاصة لتنسيق التردد. وتنسيق التردد هو عملية التوصل إلى توافق بين مستخدمي الطيف الفعليين ومستخدم محتمل للطيف حين يكون هناك احتمال لنزاع على الطيف. وقد يخضع تنسيق التردد على المستوى الوطني لاعتبارات فنية وإدارية وقانونية وغيرها. وتنسيق التردد على المستوى الوطني ضروري لأن نظماً راديوية تعود لمستخدمين عدة تتقاسم نفس نطاق التردد. وعلى سبيل المثال، فقد تُشغل وكالات حكومية مختلفة الوصلات العاملة بالموجات الدقيقة، بينما تُشغل جهات وطنية أو محلية حاملة للتردد وصلات أخرى، وبعض آخر من الوصلات تشغله شركات خاصة، وتستخدم جميعها نفس توزيعات التردد. وتُنظم قوانين وطنية مناسبة عملية التنسيق. ويتعين على جميع المستخدمين المحتمل تأثرهم بنظام راديوي جديد قيد الدرس، أن ينظروا في احتمال حدوث تداخل مع هذا التخصيص.

56-	كيف يمكن معرفة الوزارة/المنظمة/اللجنة المعنية بلوائح الطيف؟ يمكن ذلك من خلال الاطلاع على الدليل العالمي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) الذي يُنشر ويُحدّث على الرابط التالي: http://www.itu.int/en/membership/Pages/default.aspx. ويتضمن الدليل العالمي المعلومات الأساسية عن عضوية الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU)، بما فيها معلومات عن الهيئات التنظيمية الوطنية. ويتيح النقر على خانة أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) الواردة في قوائم الدليل العالمي الحصول على قائمة أعضاء الاتحاد (lTU)، كما يبين الشكل 7 أدناه.

الشكل 7: مستخرج من قائمة أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU)

57-	ومن الضروري بعد ذلك النقر على البلد المطلوب. فلننقر على جمهورية بنغلاديش الشعبية. وتبين الشاشة التالية المعلومات الإدارية المفصلة المتعلقة بهذه الدولة العضو، بما فيها معلومات عن السلطات التنظيمية، كما يبين الشكل 8 أدناه.

الشكل 8: جزء من المعلومات الإدارية المتعلقة بدولة عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) - جمهورية بنغلاديش الشعبية

58-	ويمكن بالنقر على الاسم المدّون في السطر الذي يتضمن مؤشر الهيئة التنظيمية (انظر أعلاه) الحصول على المعلومات اللازمة عن الهيئة التنظيمية الوطنية (العنوان، رقم الهاتف وعناوين المواقع الشبكية)، كما يبين الرسم 9.

الرسم 9: معلومات عن الهيئة التنظيمية في جمهورية بنغلاديش الشعبية

3ـ	دليل توجيهي للخطوات الواجب اتباعها في التنسيق

59-	يرد في الشكل 10 دليل توجيهي عن خطوات تنسيق الترددات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU). ويصف القسم 4 أدناه كيفية إشراك مرفق وطني للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHS) في هذه العملية. ومن الناحية الرسمية، ليست الخطوات من 8 إلى 10 من الشكل 10 جزءاً من عملية التنسيق؛ لكنها ضرورية لحماية التخصيص/التخصيصات المنسّقة (نظام/محطة/تطبيق) من التداخل الضار الناجم عن نظم/محطات/تطبيقات مستقبلية.

الشكل 10 : دليل توجيهي لخطوات تنسيق الترددات الراديوية في الاتحاد الدولي (ITU)

1- تحديد مجموعات من الخصائص والبارامترات الفنية والتشغيلية (كالترددات، وقوة الإرسال، ومواصفات الهوائي، والموقع وساعات التشغيل، الخ) للنظام/المحطة/التطبيق المناسبة لتنفيذ الوظيفة المطلوبة.

2- التحقق من الخصائص /البارامترات الفنية /التشغيلية المتسقة مع اللوائح/القواعد الوطنية و/أو اللوائح/القواعد الدولية (حين يكون الاعتراف الدولي ضرورياً). انظر الأقسام الفرعية 2.2و2.3 و2.4.

3- (اختياري) إجراء تحليل التوافق (إذا أمكن) باستخدام قواعد البيانات الوطنية والدولية (حين يكون الاعتراف الدولي ضرورياً) بين تخصيصات التردد المسجّلة والتخصصات الأخرى التي ستُنسّق معها. اختيار الخصائص/البارامترات التي تقلّص أنشطة التنسيق إلى أدنى حد.

4- إعداد طلب تخصيص/تخصيصات تردد وفقاً للشروط المطلوبة والنسق المعتمد على المستوى الوطني والدولي (انظر عند الاقتضاء التذييل 4 للوائح الراديوية)

5- تقديم طلب لتنسيق تخصيص/تخصيصات راديوية إلى الهيئة التنظيمية الوطنية ومن خلالها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) (حسب الاقتضاء). انظر القسم الفرعي 2.10.

6- الحصول على شروط التنسيق (من الهيئة التنظيمية الوطنية و/أو الدولية) وتحليلها. تحديد الخصائص/البارامترات الحاسمة التي يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات "أصحاب" التخصيصات "الممكن تأثرها" والقيم الحاسمة للخصائص/البارامترات التي تسمح رغم ذلك بتوفير الوظيفة المطلوبة.

7- تنظيم مفاوضات مع "أصحاب" التخصيصات "الممكن تأثرها" على المستويين الوطني والدولي. والمفاوضات الدولية تنظمها الهيئة التنظيمية الوطنية أو الوكالة/الشركة المخوّلة بذلك. وقد يتطلب ذلك عدة جولات من المفاوضات حسب الحالة. وتشير المادة 9 من لوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) إلى أن إجراءات تنسيق شبكة ساتلية قد يستغرق مدة تصل إلى سبع سنوات (وإذا تعدت السبع سنوات يُلغى طلب التنسيق). انظر الرسم 1

8- في حال اتمام التنسيق بنجاح، إعداد طلب يتضمن الخصائص/البارامترات المنسّقة لتخصيصات التردد وفق الشروط والنسق الوطني والدولي (انظر التذييل 4، عند الضرورة) لإرساله إلى السلطات الوطنية والدولية (عند اللزوم) المعنية.

9- تقديم طلب تبليغ إلى الهيئة التنظيمية الوطنية ومن خلالها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) (عند الاقتضاء، الاطلاع على المادة 11 من لوائح الراديو).

10- البدء باستخدام التخصيص/التخصيصات وإبلاغ الهيئة التنظيمية الوطنية والاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) (عند الاقتضاء).

4 ـ	كيفية إشراك مرفق وطني للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا (NMHS) في عملية إدارة التردد وتنسيقه الي يضطلع بها الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU)

60-	إن الهدف الأولي من هذا الدليل مساعدة رؤساء المرافق الوطنية (NMHSs) في فهم العملية التي يتبعها الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) لدعم تنسيق التردد الراديوي، وفي معرفة ما يتعين فعله للمشاركة في التنسيق الوطني والإقليمي والعالمي. وتُلخّص الفقرات التالية العناصر المشتركة للنُهج التي اعتبرها الأعضاء نهجاً ناجحة.

61-	وللمشاركة في تنسيق التردد الراديوي، ينبغي السعي إلى تحقيق هدفين رفيعي المستوى. ويتمثل الهدف الأولي في تأمين إمكانية التأثير بفعالية على أصحاب القرار في مجال إدارة التردد. والهدف الرفيع المستوى الثاني هو استخدام خبرة المنظمة (WMO) الأوسع نطاقاً لضمان قيام قرارات الهيئات التنظيمية للتردد المتعلقة بمتطلبات الأرصاد الجوية على أسس علمية وفنية متينة. وتتطلب طبيعة أنشطة تنسيق التردد الراديوي تقديم مساهمات في المنتديات الوطنية والإقليمية والعالمية.

62-	واتبع بعض المرافق الوطنية (NMHS) نهجاً فعالاً لتحقيق الهدف الأول تمثل في تحديد الوكالات أو الإدارات العاملة كهيئات تنظيمية للتردد وإقناع الهيئة التنظيمية والوزارة الوصية بأهمية الأرصاد الجوية بالنسبة إلى الأولويات الوطنية. ويمهّد ذلك الطريق أمام التشديد على مدى اعتماد الأرصاد الجوية على الترددات. ويُعتبر حفز التزام وزراء، أو على الأقل رؤساء دوائر، عنصراً بالغ الأهمية سيضمن قيام علاقة مستدامة. وبعد تحقيق ذلك، يكون الهدف المشاركة في العمليات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك تمثيل المرافق الوطنية (NMHS) في الوفود المعنية.

63-	ويصف المرفق 1 ما ورد أعلاه بمزيد من التفصيل ويحدد بعض الأدوات التي تساعد في تحقيق هذه الأهداف. وتجدر الإشارة إلى أن الفريق التوجيهي التابع للجنة النظم الأساسية والمعني بتنسيق الترددات الراديوية (SR-RFC)‏ والفرق العاملة ذات الصلة التابعة للاتحادات الإقليمية والأمانة مصادر دعم مهم لأنشطتكم. والمرافق الوطنية (NMHS) مدعوة إلى المشاركة من خلال تسجيل جهات الاتصال الوطنية أو خبراء لدى الفريق التوجيهي التابع للجنة النظم الأساسية والمعني بتنسيق الترددات الراديوية (SR-RFC)‏ أو الفرق الإقليمية وتشجيعها على المشاركة.

5 ـ	خلاصة

64-	إن الهدف الأولي من هذا الدليل مساعدة رؤساء المرافق الوطنية (NMHS) في فهم العملية التي يتبعها الاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) لدعم تنسيق التردد الراديوي، وفي معرفة ما يتعين فعله للمشاركة في التنسيق الوطني والإقليمي والعالمي.

65-	وتنسيق تخصيصات التردد لنظم ومحطات وتطبيقات الاتصالات الراديوية الأرضية والفضائية التابعة للخدمات الراديوية الأرضية والفضائية هي أهم الطرق التي تفتح الطرق أمام التشغيل الفعال لجميع النظم الراديوية والاستخدام الأمثل لطيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل.

66- وليس تنسيق نظام/ أو محطة/أو تطبيق إلزامياً بموجب اللوائح والقواعد الوطنية والدولية فحسب، بل هو ضروري أيضاً للحصول على الاعتراف الوطني والدولي، والحصول نتيجة لذلك على الحماية من التداخل الضار من تخصيصات تردد أخرى ناجمة عن المحطات/النظم القائمة والمستقبلية التي ستدعم التشغيل الناجح للنظام/ أو المحطة/أو التطبيق والنظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (WIGOS) بشكل عام (انظر الشكل 11).

67-	وأضحى من الضروري، نظراً إلى الموارد المالية المحدودة المتوفرة للمرافق الوطنية (NMHS) والمنظمات الإقليمية والوطنية المنخرطة في أنشطة الأرصاد الجوية، وللمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي يتعذر عليها تحمل عبء التنفيذ غير الملائم للوائح الوطنية والاتفاقات الإقليمية والدولية بشأن استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل.

_________________

المرفق الأول

المرفق – خطة عمل محتملة

| الأهداف رفيعة المستوى | النهج | الأدوات |
| --- | --- | --- |
| (1) التأثير في صنع القرار |  |  |
| (أ) الحصول على دعم من وزير أو رئيس دائرة من: (1) الهيئة الوصية على المرفق الوطني (2) الإدارة التنظيمية والهيئة الوصية (ب) المشاركة في العمليات التنظيمية (1) الوطنية (2) الإقليمية (3) الهيئات التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية ‏‎(ITU-R)‎‏ /المؤتمرات العالمية للاتصالات | (1) استخدام الإرشادات المتوفرة لاطلاع الوزير المعني والإدارة المعنية على أهمي التردد الراديوي بالنسبة لخدمات الأرصاد الجوية والخدمات المرتبطة بها (2) تحديد الأولويات الوطنية (مثل التصدي للطوارئ والتخفيف من آثار الكوارث) وتحديد مدى اعتمادها على خدمات المرافق الوطنية (NMHS) (3) تحديد الهيئة التنظيمية للتردد وترتيب لقاءات بين رؤساء الإدارات. (4) انتداب ممثل عن المرفق الوطني (NMHS) لينضم إلى اللجنة التوجيهية لوكالة إدارة التردد أو ما يعادلها (أي مشاركة على مستوى الهيئة الإدارية). (5) السعي إلى ضمّ خبير من المرفق الوطني (NMHS) إلى الوفود المشاركة في اجتماعات قطاع الاتصالات الراديوية ‏‎(ITU-R)‎‏ الإقليمية والعالمية ذات الصلة | - دليل مخصص للمرافق الوطنية (NMHS) بشأن إدارة الطيف - دليل عن "استخدام الطيف الراديوي في الأرصاد الجوية للمراقبة والتنبؤ: الطقس والماء والمناخ" - وثائق السياسات الحكومية التي تحدد الأولويات الوطنية - قائمة قطاع الاتصالات الراديوية ‏‎ (ITU-R)‎ المتعلقة بالوكالات التنظيمية - فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية (SG-RFC))/أمانة المنظمة (WMO) للتعرف على الجهات التالية - الفرق الإقليمية المعنية - الفرق العاملة واللجان المعنية التابعة للاتحاد (lTU) - عضوية فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية SG-RFC)) واختصاصاته |
| (2) تأمين مساهمة علمية وفنية سليمة لإدارة التردد |  |  |
| (أ) المشاركة في أنشطة المنظمة (WMO) المتعلقة بتنسيق الترددات الراديوية على المستويات (1) الوطنية (2) الإقليمية (3) العالمية | (1) المستوى الوطني تحديد جهة اتصال وطنية معنية بقضايا الترددات الراديوية. في أغلب الظن من بين الموظفين المعنيين بالرصدات أو الهندسة. (2) المستوى الإقليمي 1- في الحد الأدنى، تسجيل جهة اتصال وخبراء معنيين في الفرق العاملة التابعة للنظام العالمي (WIGOS)‏ 2- دعم مشاركة جهة الاتصال والخبير في الأنشطة الإقليمية للنظام العالمي (WIGOS) في مجال التردد الراديوي (3) المستوى العالمي 1- تسجيل جهة الاتصال والخبراء كأعضاء منتسبين إلى فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية ( SG-RFC) 2- دعم مشاركة ممثل المرفق الوطني (NMHS) في الوفود الوطنية المشاركة في اجتماعات قطاع الاتصالات الراديوية ‏‎(ITU-R)‎‏/المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية الإقليمية والعالمية ذات الصلة | - الإبلاغ بدورات الاتحادات الإقليمية والاختصاصات التي توضع لاحقاً للفرق والهيئات العاملة. - فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية (SG-RFC))/أمانة المنظمة للتعرف على الجهات التالية: - الفرق الإقليمية المعنية - الفرق العاملة واللجان المعنية التابعة للاتحاد (lTU) - عضوية فريق التوجيه المعني بتنسيق الترددات الراديوية SG-RFC)) واختصاصاته - قائمة اجتماعات لقطاع الاتصالات الراديوية ‏‎(ITU-R)‎‏ وصفحات التسجيل |

ترد معلومات إضافية عن تطوير إطار إدارة الترددات الراديوية وتعديله على المستوى العالمي في المطبوع "استراتيجية المنظمة (WMO)‏ لحماية الترددات الراديوية للأرصاد الجوية" (http://wis.wmo.int/file=1029).

"استخدام الطيف الراديوي للأرصاد الجوية: الطقس والماء ومراقبة المناخ والتنبؤ به". http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-HDB-45-2008&media=electronic

القرار 4 (Cg-XV) - http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/Res4_en.html

القرار 11 (EC-64) –

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/english/pdf/64_session_1092_part1_en.pdf

"استخدام الطيف الراديوي في الأرصاد الجوية: مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بها"

http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-HDB-45-2008&media=electronic

"استخدام الطيف الراديوي في الأرصاد الجوية: مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بها"

http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-HDB-45-2008&media=electronic

انظر الرابط: http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/WMO_RFC/meetings-en.html

انظر الرابط: http://www.itu.int/pub/R-REG-RR/en (فيما يلي جميع الإشارات إلى لوائح الراديو، ترد في الطبعة 2012).

انظر على الموقع: http://www.itu.int

تعرّف اللائحة رقم 1.169 التداخل الضار كالتالي:

"التداخل الضار:  هو تداخل يعرض للخطر اشتغال خدمة ملاحة راديوية أو غيرها من خدمات السلامة، أو يحط حطاً شديداً من خدمة اتصالات راديوية مستعملة وفقاً للوائح الراديو، أو يقطعها قطعاً متكرراً، أو يمنع اشتغالها"

اللائحة الراديوية رقم 1.169. تعني الحكم 1.169 من لوائح الراديو. وسيستخدم هذا النسق في الإشارات التالية إلى أحكام لوائح الراديو).

انظر كذلك دليل "استخدام الطيف الراديوي في الأرصاد الجوية: مراقبة الطقس والماء والمناخ والتنبؤ بها"، على الرابط:

www.itu.int/ITU-R/go/R-HDB-45-2008

يمكن الاطلاع على مثال على الرابط التالي:

www.acma.gov.au/webwr/radcomm/frequency_planning/spectrum_plan/arsp-wc.pdf, www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/vwapj/2014_Canadian_Radio_Spectrum_Chart.pdf/$file/2014_Canadian_Radio_Spectrum_Chart.pdf, www.fab.gov.pk/images/spectrumchart.jpg, www.icta.mu//images/spectrum.jpg

يمكن الاطلاع على مجموعة النصوص الأساسية للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بما في ذلك الدستور والاتفاقية ونصوص أخرى، على الرابط التالي مجاناً: http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2011

يُنشرالدليل العالمي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (lTU) ويُحدّث على الموقع التالي:

http://www.itu.int/en/membership/Pages/default.aspx